Zelfbouwlamp

Materiaal, zoals je ziet standaard pvc sanitair materiaal. (Zie lijst)

Beschrijving Container

- Zaag de pvc-pijp (75 mm) op lengte zodat de accu er makkelijk in past.

- Lijm de beide koppelmoffen (75 mm) aan weerszijden van de pvc-pijp. Schroef de doppen van de eindmoffen en lijm de eindmoffen in de beide koppelmoffen.

- Boor in de ene schroefdop 2 gaten voor de laadplugjes en schroef die er in. Vertin de einden van de laadplugjes en soldeer er 2 draden aan die later aan de accu komen.

- Zet aan de binnenzijde van de schroefdop om de laadplugjes een kokertje van ca 2 ½  cm hoog  provisorisch vast en giet dit vol met 2-componenten epoxy. (Op deze wijze is er geen lekkage langs de laadplugjes mogelijk en zitten ze gelijk muurvast)

- Boor in de andere schroefdop een gat waar een kabeldoorvoer strak in past en lijm deze in het gat met ruim 2-componenten epoxy, aan binnen en buitenzijde.

- Voer de kabel door de kabeldoorvoer en sluit deze aan op de accu en relais volgens het schema.

- Vet de pakking van de schroefdop goed in met siliconenvet of iets dergelijks.

- Draai de schroefdop eerst enkele slagen linksom om de kabels in elkaar te wikkelen en draai daarna de schroefdop rechtsom vast. (Nu zijn de kabels weer redelijk ontkinkt). Stevig aandraaien gaat goed met een ‘OLIEFILTER-tang’)

- Sluit de snoertjes van de laadplugjes aan op de accu volgens het schema en vet de pakking van deze schroefdop ook goed in.

- Zorg dat de accu goed klem zit in de buis.

- Vul de container met slaolie totdat het helemaal bovenaan de rand staat. Eigenlijk mag er geen luchtbel vormen als de zaak dicht gaat. Schroef nu de andere dop vast. Er zal olie uit de buis druipen, maar dat is een klein tijdelijk ongemak. Met een afwassopje is de boel gauw weer schoon.

- Beschrijving Schijnwerper

- Boor/zaag midden in de overgebleven schroefdop (75 mm) een rond gat van 40 mm.

- Zaag (Lintzaag/figuurzaag) een lens van 60 mm uit het acrylplaatje. Die past precies binnen de  verstevigde rand in de doppen die ik had gekocht. (Op de foto kun je die rand zien links op de container).

- Lijm de lens aan de BUITENZIJDE op de dop, over het gat heen met ruim epoxy. (Lijm op de dop smeren, lens er in duwen en aan binnenkant van de dop als borg nog een randje lijm op de lens. Laat het midden van de lens wel goed schoon !

- Lijm de koppelmof (40 mm)  over de afvoerkant van het putje.

- Schroef de dop van de eindmof (40 mm) en lijm de eindmof in de koppelmof.

- Boor in de schroefdop (40 mm)  een gat voor een kabeldoorvoer en lijm die er in met ruim epoxy aan beide zijden.

- Voer de kabel door de kabeldoorvoer en sluit de draden aan volgens het schema aan het Reed contact en aan de lamp.

- Plak het Reed contact met dubbelzijdig tape binnen in de afvoerbuis van het putje, op de plaats waar je met de magneet straks wilt schakelen. (Tip Maak de schakelring eerst zodat je dit kunt oefenen alvorens de zaak onherroepelijk vast zit J)

- Vet de pakking van de schroefdop goed in en schroef de dop stevig vast.

- Soldeer een van de Tamia stekkerbussen aan de draden die naar de lamp gaan. Isoleer de soldeerverbindingen.

- Trek alle draden die naar de lamp gaan een eind uit de sifonbuis van het putje.

- Leg de constructie horizontaal met de schroefopening naar boven en giet de sifonbuis zo vol met 2-componenten epoxy dat de horizontale buis geen lucht meer bevat. (5 mm boven de horizontale buis is een goed niveau. Hoger niet, want dan past straks de lamp er niet meer in.)

- Giet ook naast de sifonbuis een laag epoxy zodat de sifonbuis precies onder staat. Niet hoger ! (Dit is nodig voor enerzijds het gewicht, en anderzijds voor de sterkte van het lamphuis.)

Montage van de lamp

- Het halogeenlampje is door mij  vastgesoldeerd aan de stroomdraden en met een klem in het lamphuis vastgehouden. Dat is zo’n metalen klem die je gebruikt om papier op je tekenblad te klemmen.  Je kunt natuurlijk een eigen constructie bedenken. Bedenk wel dat de lamp vervangen moet kunnen worden, dus maak deze bevestiging niet al te definitief.

- Soldeer de andere (Contra-) stekkerbus (Tamia) aan de lampcontacten.

- Het lampje past precies in de 40 mm koppelmof maar kan daar niet geheel doorheen vanwege de felsrand in het midden. Voor de montage geeft dat wat hinder. Dat heb ik als volgt opgelost.

- Kort de koppelmof (40 mm) aan één zijde iets in (ca. 5 mm er af zagen)

- Boor in de ‘korte’ kant van de koppelmof een gat zodat de draden (en de stekkerbussen) van het lampje daar aan de zijkant doorheen kunnen. Dit wordt de onderzijde.

- Steek de lamp van bovenaf in de koppelmof en voer de stekkerbus door het gat naar buiten.

- Neem de andere stekkerbus, die uit de sifonbuis steekt en voer die van onder door het zelfde gat (van binnen naar buiten) en sluit de bussen buiten de koppelmof op elkaar aan.

- Klem de lampvoet met de klem vanaf de onderzijde in de koppelmof en verwijder voorzichtig de beugeltjes. (Let op dat de lamp electroden geen kortsluiting kunnen maken met de metalen klem. Indien nodig isoleren met wat tape.)

- Zet de lamp van boven vast door de beide beugeltjes aan weerszijden langs de lamp naar beneden te duwen (met het dichte eind naar beneden). Het is eng, maar het lukt wel! De haakjes van de beugels blijven mooi bovenaan steken en de lamp is gecentreerd zonder de pvcbuis te raken.

- Trek alle draden strak naar buiten en duw de koppelmof klem over de sifonbuis.

- Als het goed is past de schroefdop (75 mm) nu precies dicht zonder dat de lampfitting vast loopt. Zo niet, dan moet aan de onderzijde de koppelmof nog iets ingekort worden.

- De stekkerverbinding kan buiten de lampfitting blijven, samen met eventueel overige draden (Zie opmerking over extra lampfuncties)

- Vet de pakking van de schroefdop goed in en schroef het hele zaakje vast.

Schakelaar

Voor de schakelaar heb ik een magneet gesloopt uit de speaker van een oude koptelefoon. Die magneetjes zijn lekker sterk.

Ik heb van een buisklem (40 mm) de eindjes afgezaagd en de magneet met epoxy op deze klem gelijmd. De klem past over het handvat van de schijnwerper en door hem te draaien schakelt hij het Reed-contact.

Voor de veiligheid heb ik nog een extra lens gezaagd (80 mm) tegen stoten en vallen. Die zit klem buitenop met een rubber band. Verder heb ik een rubber band om alle schroefkoppelingen en lijmverbindingen gedaan. Het zijn de plekken die vaak stoten enzo. Wie weet helpt het,  Je weet maar nooit en het misstaat niet.

Thomas H. Eekels

Schema opbouw schijnwerper:

Materiaallijst

Voor de accubak:

| Materiaal | Afmeting | Aantal |
| --- | --- | --- |
| Stuk pijp | 75 mm | 1 |
| Koppelmof | 75 mm | 2 |
| Eindmof met schroefdop | 75 mm | 2 |
| Kabeldoorvoer | pg-11 | 1 |

Voor de schijnwerper:

| Materiaal | Afmeting | Aantal |
| --- | --- | --- |
| Afvoerputje | rond 75 mm | 1 |
| Koppelmof | 40 mm | 2 |
| Eindmof met schroefdop | 40 mm | 1 |
| Eindmof met schroefdop | 75 mm | 1 |
| Kabeldoorvoer | pg-11 | 1 |
| Papierklem |  | 1 |
| Helder acryl (Perspex) | 3 á 4 mm | p.m. |

Electra

| Materiaal | Afmeting | Aantal |
| --- | --- | --- |
| Accu 12v, 2Ah | (Conrad nr. | 1 |
| Halogeenlampje 12V |  | 1 |
| Reed Contact |  | 1 |
| Relais 12V |  | 1 |
| Contactplug voor lader |  | 2 |
| Tamia stekkerverbinding | Male | 1 |
| Tamia stekkerverbinding | FeMale | 1 |

Overig

| Materiaal | Afmeting | Aantal |
| --- | --- | --- |
| Magneet |  | 1 |
| Snoer 7-aders | Zo lang als je wilt | 1 |
| Slaolie |  | 1 liter J |
| 2-componenten epoxy-hars |  | p.m. |
| Hard-PVC lijm |  | p.m. |
| Soldeer |  |  |